Przeniesienie tomografu komputerowego - opis

Wykonawca dokona przeniesienia tomografu komputerowego Light Speed Ultra prod. General Electric (nr ser. 110933HM9, rok prod. 2005) wraz z wyposażeniem z Pracowni Tomografii Komputerowej zlokalizowanej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (kondygnacja 3, segment A, pomieszczenie nr 10) do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (kondygnacja 1, segment C, pomieszczenia nr 0.46, 0,47). Wybór drogi transportu, jej zabezpieczenie i ewentualne wzmocnienie leży po stronie Wykonawcy. Wszelkie ewentualne usterki powstałe na skutek przenoszenia tomografu komputerowego zostaną naprawione przez Wykonawcę i na jego koszt.

Wykonawca zobowiązuje się przystosować pomieszczenia (0.46, 0.47) do instalacji tomografu komputerowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, zainstalować oraz uruchomić przedmiotowy tomograf komputerowy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację niezbędną do uzyskania zezwolenia od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie pracowni TK.

Powyższe dotyczy również aparatu RTG.

Z uwagi na brak DTRki dla aparatu Light Speed Ultra Zamawiający dołącza DTRkę dla aparatu Bright Speed, który ma w zasadzie identyczne wytyczne instalacyjne ( waga, gabaryty, pobór mocy itp.) co aparat Light Speed Ultra.

Jedyny szczegół, którym się różni Light Speed Ultra od Bright Speeda to obszar serwisowy wokół aparatu. Dlatego też minimalna wymagana szerokość pomieszczenia badań w przypadku Light Speeda to 3,8 m a nie 3,35 m jak to jest podane w DTRce dla Bright Speeda.